Common emiter

R5=regeneratie

DC instellingen:

Vb=Vcc x R2/(R1+R2)

Ve=Vb-0,6

Ie=Ve/Re

Beta=Ft/F

Ib=Ic/Beta

Vc=Vcc-Ve

Vce=Vc-Ve

Pdisipeer=Vce x Ie

Small signal:

RLS=(load voor signaal)=1/RLS=1/Rc+1/RL

Zuit= erg hoog

Vin=(Vsource/(Rs+Rin))XRin signaal voltage op basis

Vout=ic x RLS  = Vin x Gv

Zin=(Beta+1) x re

re=26/Ie+Rdegenereer

Gv=Rls/re   Amplitude versterking

Gm=1/re=Ie/26    Ampere/volt  geleiding

ic=Gm x Vin    Signaal stroom

Pout=Vout²/Rload    (niet RLS dus)

Pin=Vin²/Rin

Power gain=10 x log (Pout/Pin)

Volt Gain=20 x log (Gv) als Rs = RL

Transducer gain: Max Pin=(Vsource/2)²/Rs bij perfecte match

Common Collector

Zin=Hoog

Zuit=Laag

Meer load =>Gv en Zin stijgen

Zuit wordt lager als Rs lager wordt

Meestal DC gekoppeld aan voorgaande trap, de common collector vormt dan de load.

Zin=(Beta+1) x (re + RLS)

Zout=Rs/(Beta+1)+re

Gv=RLS/ (RLS+re)

1/RLS=1/Re+1RL  (Let op Re en niet re)

Common Base

Zuit = heel erg hoog

Zin=re=1/Gm meestal laag

Alfa, stroomversterking= Beta/(Beta+1) is bijna 1

Iin = Iuit

Gv=Alfa x RLS

Output kamn input niet beinvloeden, goede isolatie

Hoge Gv maar door lage Zin moeilijk te sturen behalve met R6 op de ingang als stroombron.